先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备采购文件

### 浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备进行公开询比采购，欢迎意向单位单位参加本项目采购活动。

- 一、编号：YTFZB-2025-1028

- 二、采购内容及要求：

- 1.采购内容：

| 编号 | 产品名称 | 产品规格与详细说明 | 数量 | 单位 | 图片 （仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒，洁碟间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把水池带沥干架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，主板厚1.2mm；配单星盆，带沥干架 规格：800*600*（500+1300）（定制） | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 冷水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，单孔单温，鹅颈水嘴。 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄 4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 | 1 | 只 |  |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | —品牌：厂制品 —材质：钢制喷塑 —要求：A3钢板厚0.7mm —规格：900*400*1800mm | 2 | 只 |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×38×1.0mm（配有可调子弹脚）；格栅型 规格：1200*500*300 | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 平板推车 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作,主板厚1.0mm，模压成型推手，下配优质万向脚轮 规格：800*500*800 | 1 | 辆 |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），平板型。 规格：1200*500*1800 | 2 | 只 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门双温冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷。 温度范围：5℃～-5℃，-6℃ ～-18℃ 规格：规格：1220*720*1890 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 冲地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 剖鱼台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；一边单星盆一边平台设计。 规格：1800*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：1000*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 双水池连平台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；双星盆连平台。 规格：1800*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 | 1 | 只 |  |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 四门双温冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷。 温度范围：5℃～-5℃，-6℃ ～-18℃ 规格：规格：1220*720*1890 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：700*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 刀具砧板消毒柜 | 品牌：恒大、美时、翔鹰 电压：220V； 消毒功率：650W； 消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风； 消毒刀数量：20把； 消毒毛巾：24块； 消毒砧板：9块（直径50cm，厚度10cm） 规格：1200*600*1950 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 | 1 | 只 |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两眼一汤电磁炒灶 | 品牌：尚鑫汇、佳电、华磁 尺寸：1800*1100*800+400 功率：380V/2*15KW 采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 料台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，带后挡板，直角，平面台面，配置不锈钢可调脚。 规格：400*1150*800+400 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电三门蒸柜 | 品牌：金浩德 名厨 裕富宝 尺寸：900*910*1800 功率：380V/24KW 采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质加热盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 油烟罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯；滤网款 规格：7290*1300 | 9.5 | ㎡ |  |  |
| 5 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 双向打荷台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，内置一层搁板，板厚0.8mm，两面配有上挂式双移门，配不锈钢可调脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：1000*800*800 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 冲地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 | 1 | 只 |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 | 1 | 只 |  |  |
| 二更间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆连平台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.2mm；配单星盆。 规格：600*450*800 | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 感应水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 台式安装，220v交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池），冷热水两个进水口，水温可调 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 烘手机 | 品牌：莫顿、澳莎、松下 智能微电脑控制 启动方式：红外感应 机身材质：主体塑料 热风温度：65±15℃ | 1 | 台 |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚， 规格：1100*400*800（现场定制） | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚1.0mm，配置不锈钢可调脚。 规格：1400*700*800（根据现场定制） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 五斗保温台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，圆角模压成型，配一次压制成型菜盘5只，配不锈钢可调脚，自动恒温，带缺水报警装置 功率：4KW/220V 规格：1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 双层玻璃保护罩 | 品牌：厂制品 钢化玻璃制作，厚度8mm 规格：L=1800 | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 暖汤暖饭柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm，双层保温设计，模压成型推手，下配万向脚轮，电加热保温。配食品级材质的不锈钢桶。 规格：1400*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 单向操作柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 规格：1500*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 品牌：金卫士、飞利浦、巨光 输入电压：AC220V50Hz 电源方式：交流电 说明：立体环绕杀菌；双重杀菌不怕死角， 国标T6石英管，管长约90cm。 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 | 1 | 只 |  |  |
| 特殊档口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚1.0mm，配置不锈钢可调脚。 规格：900*700*800（现场定制） | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚0.8mm，配置不锈钢可调脚。 规格：700*700*420 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚0.8mm，配置不锈钢可调脚。 规格：1800*700*420 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 台式扒炉 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号： JUS-DGH-60 规格：约600*650*475 功率：380v/7.8kw | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 台式煮面炉 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号： JUS-DM-3 规格：600*650*475 功率：380v/9kw | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 热汤池 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号：JUS-TY-2 规格：600*650*475 功率：220v/1.2kw | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 集气罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯。 规格：1600*1000 | 1.6 | ㎡ |  |  |
| 8 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：700*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 平面冷藏操作柜 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷 温度范围：5℃～-5℃ 规格：1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 留样冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷 温度范围：5℃～-5℃ 规格：约600*625*1815 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 单向操作柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 规格：1500*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 品牌：金卫士、飞利浦、巨光 输入电压：AC220V50Hz 电源方式：交流电 说明：立体环绕杀菌；双重杀菌不怕死角， 国标T6石英管，管长约90cm。 | 1 | 只 |  |  |
| 洗消间+消毒，洁碟间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配双星盆。 规格：1600*700*800 | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 洗地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 污碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板1.2厚，余板0.8厚，折成死边方便清洁，不锈钢可调节子弹脚，下设框架，配拦渣片；与洗碗机配套。 规格：850*700*800（现场定制） | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 花洒龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.接水口口径为1/2"内螺纹； | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 揭盖式洗碗机 | 外配类设备 推荐品牌：卓汇、超胜、迈科 适用场地：100-300 人的宾馆、酒店、快餐店、小型员工餐厅等场所。 产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 洗涤量： 60 筐/小时 机器尺寸：690*725*1505 最大洗涤高度：400mm 耗水量：350-400L/小时 总功率：8.6KW 电压： 380V | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 洗碗机集气罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯。 规格：1000*1000 | 1 | ㎡ |  |  |
| 10 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板1.2厚，余板0.8厚，折成死边方便清洁，不锈钢可调节子弹脚，下设框架，配拦渣片；与洗碗机配套 规格：950*700*800（现场定制） | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 开水器 | 品牌：腾飞、天之泉、吉之美 优质不锈钢制作，全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，确保引用安全；具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。 型号：12型 功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 开水器底座 | 品牌：厂制品 选用SUS304不锈钢板制作，主板厚0.8mm; 支架、通脚为Φ39不锈钢304管 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 | 1 | 只 |  |  |
| 14 | 保洁柜 | 品牌：厂制品 采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.0mm，不锈钢加强筋，内置一层搁板，搁板厚0.8mm，其余板厚0.8mm，上下均为上挂式不锈钢密封移门，配不锈钢可调脚。 规格：1200*500*1800 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 双门消毒柜 | 品牌：美厨、凯普顿、翔鹰 选用优质不锈钢板制作，采用循环热风消毒工艺，消毒温度20℃-125℃，配不锈钢消毒筐。 功率：220V/4.4KW 规格：1310*670*1980 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 | 2 | 只 |  |  |
| 回收区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 残食工作台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），脚架采用￠38*1.0mm定形管，配￠38不锈钢调节子弹脚，一端开残食孔或两端开残食孔。 规格：1600*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 双层收碗车 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm，深斗式分两层，模压成型推手，下配万向脚轮 规格：900*500*900 | 2 | 辆 |  |  |
| 3 | 风幕机 | 品牌：绿岛风、西奥多、亚太 电机采用全铜线圈，内置过热保护，佩戴减震胶，转动均匀，振动小，节能；噪音小，风量大、外观靓丽；核心部件采用全金属铝合金风轮，具有抗老化、耐磨、耐高温；外壳采用高强度环保无花镀锌板材、高分子覆膜，外观坚固、安全、环保。 规格：1500（mm）L参照实际门框尺寸 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 风幕机 | 品牌：绿岛风、西奥多、亚太 电机采用全铜线圈，内置过热保护，佩戴减震胶，转动均匀，振动小，节能；噪音小，风量大、外观靓丽；核心部件采用全金属铝合金风轮，具有抗老化、耐磨、耐高温；外壳采用高强度环保无花镀锌板材、高分子覆膜，外观坚固、安全、环保。 规格：1200（mm）L参照实际门框尺寸 | 1 | 台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 品牌:厂制品 板厚0.8mm-1.0mm，管道焊接，防止漏烟漏油，并设置排油阀，管道内根据管道大小情况加加强筋，加强筋按风管计算方式结算，风管按建设部2000版《全国统一安装工程预算定额》结算，按实际测量面积的1.138倍计算。 规格:定制 | 130 | ㎡ |  |  |
| 2 | 箱式风机 | 外配类设备 品牌：七星、上风、上丰 1、采用双进风前倾﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 4、机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 5、产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆，防腐蚀寿命长 风量：26400m3/h 功率：380V/11KW | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 高效等离子油烟净化器 | 品牌：越德、艾尔沃克、喜迈 净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接156*92mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态处理风量：25000³/h 功率:220V/1.1KW | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 软连接 | 品牌:厂制品 型号：配风机 采用防水帆布制作 法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 防火阀 | 品牌：厂制品 规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 阻尼减震器 | 品牌：厂制品 规格：350kg | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 风机变频启动控制箱 | 品牌：松益、七喜、施耐德 规格：与风机箱相匹配 功率：380V/11KW | 1 | 只 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软管 | 品牌：龙旗嘉业、埃美柯、天仕 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 | 22 | 根 |  |  |
| 2 | 三角阀 | 品牌：龙旗嘉业、埃美柯、天仕 说明：高档快开为陶瓷片连接型式，G1/2螺纹连接。 | 48 | 个 |  |  |

### 备注：1、供应商在中标后需现场丈量空间尺寸，局部尺寸可能需根据实际情况调整；

- 采购内容包括厨房设备的供货、安装、墙体开孔及修补、调试、运行、维护、技术培训、检验、验收、维保期服务等

- 供应商必须是制造型生产厂家，营业执照注册内容上需体现，中标后签合同前会对工厂进行考察，一经发现是贸易商，则取消中标资格。

### 2、质量及技术要求

### （1）所有货物都必须全新、原装，符合国家质量检测标准；

### （2）提供的货物需按国家有关标准包装，且必须为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护；

### （3）货物包装箱内需附详细装箱清单及质量合格证；

### （4）成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分，都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

### （5）成交供应商必须保证所提供的货物质量符合要求，且技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量情况，若经采购人核定为不合格，则对该批次设备无条件进行退货，由此而产生的一切费用由成交供应商承担。

### 3、交货期：合同签订后，自接到发包人供货通知之日起30日历天内完成所有货物供货并运输到发包人指定地点，并完成货物安装直至验收合格。

4、质保期：响应产品应提供不少于两年（含）的质保期(自验收合格之日算起）。

5、售后：

（1）供应商应按采购文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，品质须与中标封存样品一致。

（2）供应商提供的产品在质量保证期内因产品本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理（采取何种办法处理，由采购人定夺）

①更换：由供应商承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）供应商必须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。供应商在接到采购人通知后，须在   4  小时以内响应，6 小时内派员上门现场处理设备质量问题。6小时内未能响应的，扣罚5000元/次违约金。5天内不能修复的，则须无偿提供备品备件供采购人使用。

（4）供应商提供的产品，必须符合采购文件、购置合同规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由供应商承担。在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述产品免费保修期为  两 年，因采购人人为因素出现的故障（缺陷）不在免费保修范围内。保修期满后，终生维修，维修时只收部件成本费。

### （6）技术服务及培训：供应商提供相应的技术服务，并对采购人进行培训与指导。

6、验收：

（1）货物安装完成后，供应商须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

（2）双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

（3）如第一次验收未合格，供应商应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后7个工作日内进行再次验收，供应商应承担由而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，供应商负责赔偿一切损失。

### 7、最高报价限价：   30万元

### 8、付款条件：产品到货后七天之内，采购人支付合同价 70%作为到货款；产品安装调试合格后七天之内，采购人再支付 25%合同款；质保金:5%合同款作为质保金，质保期满后（两年）七天内采购人向供应商支付（无息）。

### 供应商提供相应货款的有效增值税发票（13%）。

### 三、供应商应具备的条件

### （1）中华人民共和国境内注册的企业法人。

### （2）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

### 四、供应商所需提交的材料

### （1）企业法人营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章；

（2）业绩证明一览表（见附件2，供应商须有向政府、企事业单位供货的业绩）；

### （3）技术响应一览表（见附件3）；

### （4）报价函（见附件4）；

### （5）供货方案；

### （6）售后服务能力及方案；

五、评审办法：最低价法。

六、响应文件的递交：截止时间为 2025年11月3日13时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司（纸质；正本及副本各一份；装订成册封装并加盖公章及法人章）。

### 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

### 八、联系方式

### 采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司

### 联系人：余先生	         联系电话：13136181479

### 组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

### 联系人：严先生            联系电话：0571-88965328

### 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

联系人：何先生          联系电话：0571-88965322

### 地    址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年10月29日

响应文件封面

响应文件

项目名称：    先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备

采购编号:        YTFZB-2025-1028

响应文件内容：       响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）

日期：             年      月       日

附件1

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：需附营业执照复印件加盖单位公章。

## 附件2

业绩证明一览表（业绩汇总）

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：需附业绩合同复印件。

附件3

技术响应一览表

项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒，洁碟间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把水池带沥干架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，主板厚1.2mm；配单星盆，带沥干架 规格：800*600*（500+1300）（定制） |  |  |
| 2 | 冷水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，单孔单温，鹅颈水嘴。 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄 4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 |  |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | —品牌：厂制品 —材质：钢制喷塑 —要求：A3钢板厚0.7mm —规格：900*400*1800mm |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×38×1.0mm（配有可调子弹脚）；格栅型 规格：1200*500*300 |  |  |
| 2 | 平板推车 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作,主板厚1.0mm，模压成型推手，下配优质万向脚轮 规格：800*500*800 |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调子弹脚），平板型。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 四门双温冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷。 温度范围：5℃～-5℃，-6℃ ～-18℃ 规格：规格：1220*720*1890 |  |  |
| 2 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 3 | 冲地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 |  |  |
| 4 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 |  |  |
| 5 | 剖鱼台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；一边单星盆一边平台设计。 规格：1800*700*800 |  |  |
| 6 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：1000*700*800 |  |  |
| 7 | 双水池连平台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；双星盆连平台。 规格：1800*700*800 |  |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 |  |  |
| 切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 |  |  |
| 2 | 四门双温冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷。 温度范围：5℃～-5℃，-6℃ ～-18℃ 规格：规格：1220*720*1890 |  |  |
| 3 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：700*700*800 |  |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  |  |
| 5 | 刀具砧板消毒柜 | 品牌：恒大、美时、翔鹰 电压：220V； 消毒功率：650W； 消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风； 消毒刀数量：20把； 消毒毛巾：24块； 消毒砧板：9块（直径50cm，厚度10cm） 规格：1200*600*1950 |  |  |
| 6 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |
| 1 | 两眼一汤电磁炒灶 | 品牌：尚鑫汇、佳电、华磁 尺寸：1800*1100*800+400 功率：380V/2*15KW 采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 |  |  |
| 2 | 料台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，带后挡板，直角，平面台面，配置不锈钢可调脚。 规格：400*1150*800+400 |  |  |
| 3 | 电三门蒸柜 | 品牌：金浩德 名厨 裕富宝 尺寸：900*910*1800 功率：380V/24KW 采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 优质加热盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。 |  |  |
| 4 | 油烟罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯；滤网款 规格：7290*1300 |  |  |
| 5 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 |  |  |
| 6 | 双向打荷台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，内置一层搁板，板厚0.8mm，两面配有上挂式双移门，配不锈钢可调脚。 规格：1800*800*800 |  |  |
| 7 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：1000*800*800 |  |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  |  |
| 9 | 冲地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 |  |  |
| 10 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 |  |  |
| 二更间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆连平台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚1.2mm；配单星盆。 规格：600*450*800 |  |  |
| 2 | 感应水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 台式安装，220v交流电源或者1.5v*4（4节1.5v干电池），冷热水两个进水口，水温可调 |  |  |
| 3 | 烘手机 | 品牌：莫顿、澳莎、松下 智能微电脑控制 启动方式：红外感应 机身材质：主体塑料 热风温度：65±15℃ |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚， 规格：1100*400*800（现场定制） |  |  |
| 2 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚1.0mm，配置不锈钢可调脚。 规格：1400*700*800（根据现场定制） |  |  |
| 3 | 五斗保温台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，圆角模压成型，配一次压制成型菜盘5只，配不锈钢可调脚，自动恒温，带缺水报警装置 功率：4KW/220V 规格：1800*700*800 |  |  |
| 4 | 双层玻璃保护罩 | 品牌：厂制品 钢化玻璃制作，厚度8mm 规格：L=1800 |  |  |
| 5 | 暖汤暖饭柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm，双层保温设计，模压成型推手，下配万向脚轮，电加热保温。配食品级材质的不锈钢桶。 规格：1400*700*800 |  |  |
| 6 | 单向操作柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 规格：1500*700*800 |  |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 品牌：金卫士、飞利浦、巨光 输入电压：AC220V50Hz 电源方式：交流电 说明：立体环绕杀菌；双重杀菌不怕死角， 国标T6石英管，管长约90cm。 |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 |  |  |
| 特殊档口 |  |  |  |  |
| 1 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚1.0mm，配置不锈钢可调脚。 规格：900*700*800（现场定制） |  |  |
| 2 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚0.8mm，配置不锈钢可调脚。 规格：700*700*420 |  |  |
| 3 | 工作台下层板 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制造（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层平板，板厚0.8mm，配置不锈钢可调脚。 规格：1800*700*420 |  |  |
| 4 | 台式扒炉 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号： JUS-DGH-60 规格：约600*650*475 功率：380v/7.8kw |  |  |
| 5 | 台式煮面炉 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号： JUS-DM-3 规格：600*650*475 功率：380v/9kw |  |  |
| 6 | 热汤池 | 品牌：佳斯特、沁鑫、名厨 型号：JUS-TY-2 规格：600*650*475 功率：220v/1.2kw |  |  |
| 7 | 集气罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯。 规格：1600*1000 |  |  |
| 8 | 单水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台板厚1.2mm；支架、通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配单星盆； 规格：700*700*800 |  |  |
| 9 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  |  |
| 10 | 平面冷藏操作柜 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷 温度范围：5℃～-5℃ 规格：1800*700*800 |  |  |
| 11 | 留样冰箱 | 品牌：洛德、凯普顿、久景 产品整体发泡，内外无磁不锈钢（①冰箱门0.6mm②旁板0.5mm③平冷台面1.0mm），品牌压缩机，风机，冷凝器，电子温控，直冷 温度范围：5℃～-5℃ 规格：约600*625*1815 |  |  |
| 12 | 单向操作柜 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面用衬板加强，台面板厚1.2mm，其它板厚0.8mm，内置一层搁板，一面配有上挂式单移门，配不锈钢可调脚。 规格：1500*700*800 |  |  |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 品牌：金卫士、飞利浦、巨光 输入电压：AC220V50Hz 电源方式：交流电 说明：立体环绕杀菌；双重杀菌不怕死角， 国标T6石英管，管长约90cm。 |  |  |
| 洗消间+消毒，洁碟间 |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm；支架为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；配双星盆。 规格：1600*700*800 |  |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  |  |
| 3 | 工作台加档 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*800*800 |  |  |
| 4 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚1.2mm，台面用衬板加强，下置一层栅档，配置不锈钢可调脚 规格：1800*700*800 |  |  |
| 5 | 洗地龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 15.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2"外螺纹 |  |  |
| 6 | 污碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板1.2厚，余板0.8厚，折成死边方便清洁，不锈钢可调节子弹脚，下设框架，配拦渣片；与洗碗机配套。 规格：850*700*800（现场定制） |  |  |
| 7 | 花洒龙头 | 品牌：龙旗嘉业、天仕、九牧 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.接水口口径为1/2"内螺纹； |  |  |
| 8 | 揭盖式洗碗机 | 外配类设备 推荐品牌：卓汇、超胜、迈科 适用场地：100-300 人的宾馆、酒店、快餐店、小型员工餐厅等场所。 产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 洗涤量： 60 筐/小时 机器尺寸：690*725*1505 最大洗涤高度：400mm 耗水量：350-400L/小时 总功率：8.6KW 电压： 380V |  |  |
| 9 | 洗碗机集气罩 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，板厚1.0mm，配积油杯、防爆灯。 规格：1000*1000 |  |  |
| 10 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板1.2厚，余板0.8厚，折成死边方便清洁，不锈钢可调节子弹脚，下设框架，配拦渣片；与洗碗机配套 规格：950*700*800（现场定制） |  |  |
| 11 | 开水器 | 品牌：腾飞、天之泉、吉之美 优质不锈钢制作，全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，确保引用安全；具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。 型号：12型 功率：380V/12KW |  |  |
| 12 | 开水器底座 | 品牌：厂制品 选用SUS304不锈钢板制作，主板厚0.8mm; 支架、通脚为Φ39不锈钢304管 |  |  |
| 13 | 四层货架 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢制作，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成型材，脚φ38×1.0mm脚管（配不锈钢可调脚），格栅型。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 14 | 保洁柜 | 品牌：厂制品 采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.0mm，不锈钢加强筋，内置一层搁板，搁板厚0.8mm，其余板厚0.8mm，上下均为上挂式不锈钢密封移门，配不锈钢可调脚。 规格：1200*500*1800 |  |  |
| 15 | 双门消毒柜 | 品牌：美厨、凯普顿、翔鹰 选用优质不锈钢板制作，采用循环热风消毒工艺，消毒温度20℃-125℃，配不锈钢消毒筐。 功率：220V/4.4KW 规格：1310*670*1980 |  |  |
| 16 | 灭蝇灯 | 品牌：紫蝶、蝇博士、亨得利 诱蚊方式: UVA紫光灯 灭蚊方式：粘捕式 覆盖面积：50-90㎡ 机身材质：全新ABS 规格：约370*220*180 |  |  |
| 回收区 |  |  |  |  |
| 1 | 残食工作台 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），脚架采用￠38*1.0mm定形管，配￠38不锈钢调节子弹脚，一端开残食孔或两端开残食孔。 规格：1600*700*800 |  |  |
| 2 | 双层收碗车 | 品牌：厂制品 选用SUS304-2B不锈钢板制作，主板厚1.2mm，深斗式分两层，模压成型推手，下配万向脚轮 规格：900*500*900 |  |  |
| 3 | 风幕机 | 品牌：绿岛风、西奥多、亚太 电机采用全铜线圈，内置过热保护，佩戴减震胶，转动均匀，振动小，节能；噪音小，风量大、外观靓丽；核心部件采用全金属铝合金风轮，具有抗老化、耐磨、耐高温；外壳采用高强度环保无花镀锌板材、高分子覆膜，外观坚固、安全、环保。 规格：1500（mm）L参照实际门框尺寸 |  |  |
| 4 | 风幕机 | 品牌：绿岛风、西奥多、亚太 电机采用全铜线圈，内置过热保护，佩戴减震胶，转动均匀，振动小，节能；噪音小，风量大、外观靓丽；核心部件采用全金属铝合金风轮，具有抗老化、耐磨、耐高温；外壳采用高强度环保无花镀锌板材、高分子覆膜，外观坚固、安全、环保。 规格：1200（mm）L参照实际门框尺寸 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 品牌:厂制品 板厚0.8mm-1.0mm，管道焊接，防止漏烟漏油，并设置排油阀，管道内根据管道大小情况加加强筋，加强筋按风管计算方式结算，风管按建设部2000版《全国统一安装工程预算定额》结算，按实际测量面积的1.138倍计算。 规格:定制 |  |  |
| 2 | 箱式风机 | 外配类设备 品牌：七星、上风、上丰 1、采用双进风前倾﹒后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 4、机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 5、产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆，防腐蚀寿命长 风量：26400m3/h 功率：380V/11KW |  |  |
| 3 | 高效等离子油烟净化器 | 品牌：越德、艾尔沃克、喜迈 净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源可外接156*92mm尺寸的数码显示屏，显示设备的运行状态处理风量：25000³/h 功率:220V/1.1KW |  |  |
| 4 | 软连接 | 品牌:厂制品 型号：配风机 采用防水帆布制作 法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |
| 5 | 防火阀 | 品牌：厂制品 规格：风管匹配 |  |  |
| 6 | 阻尼减震器 | 品牌：厂制品 规格：350kg |  |  |
| 7 | 风机变频启动控制箱 | 品牌：松益、七喜、施耐德 规格：与风机箱相匹配 功率：380V/11KW |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 软管 | 品牌：龙旗嘉业、埃美柯、天仕 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 |  |  |
| 2 | 三角阀 | 品牌：龙旗嘉业、埃美柯、天仕 说明：高档快开为陶瓷片连接型式，G1/2螺纹连接。 |  |  |

报价单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

附件4

报 价 函

亚通电子新材料（湖州）有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）          元（￥           ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：    %，交货期：    日历天，质量保证期：    个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺，关键备品备件（易损易耗件）供货及维修费用，   年内不高于《关键备品备件（易损易耗件）价格明细及维修价格收费标准》收费。

（4）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（5）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                                  。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月   日

附件5

现场踏勘证明

我司于    年    月    日派员      身份证号          至亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房区域进行现场踏勘并已熟悉现场情况，在投标报价时已充分作了考虑。

踏勘单位（盖章）：                法定代表（签字）：

年    月    日

现场监理（签字盖章）：

年    月    日

备注：供应商需在投标截止日4天前至现场踏勘，届时需向现场监理提交公司营业执照复印件。

附件6

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

附件7

___________购置合同

日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未税金额： |  |  | 税额： |  |  |  |
| 合计人民币金额 |  | ¥ （大写： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含原材料费、制作费、包装费、人工费、运费、安装费、墙体开孔及修补费、调试费、服务费等所有费用。乙方需向甲方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

- 付款方式：到货后七天之内，甲方支付合同价 70%作为到货款；安装调试合格后七天之内，甲方再支付 25%合同款；质保金:5%合同款作为质保金，质保期满后七天内甲方向乙方支付（无息）。

### 乙方提供相应货款的有效增值税发票。

### 交货时间：合同签订后，自接到发包人供货通知之日起30日历天内完成所有货物供货并运输到发包人指定地点，并完成货物安装直至验收合格。

交货地点：浙江省湖州市长兴县泗安镇府前街亚通电子新材料（湖州）有限公司内。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起 2  年，保质期内由乙方负责免费维修保养，终身维护。其中质保金在验收合格之日起 2 年后七天内甲方向乙方支付（无息）

2. 按国家及行业标准规范、技术相应的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款要求验收，验收不合格退货处理，因本条款情形选择退货而产生的一切必要费用（包括但不限于运输费等）由乙方承担；

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 乙方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

五、安装、调试、运行和验收

由乙方自行组织安装、调试。

六、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因乙方原因造成合同产品（备件）逾期交货（调试）超过5天的，乙方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因乙方原因造成合同产品逾期交货（调试）超过10天的，甲方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，乙方除退还甲方已支付给乙方所有款项外，还应承担给甲方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视乙方违约，具体违约条款如下：

3.1 因乙方质量问题发生的相关整改费用由乙方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.2 乙方应承担产品因质保期内出现质量问题给甲方造成的直接经济损失和间接经济损失。

3.3 其他属于乙方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、其它

1、乙方的食宿由其自行解决，费用自理。

2、乙方在安装过程中产生的水电费用由乙方承担，调试结束后按实结算给装修施工承包单位。

3、乙方应做好相关的成品保护工作，因乙方原因造成的成品破坏，由乙方负责修复。

4、乙方施工过程中产生的垃圾由乙方自行清理、外运。

5、乙方必须服从甲方的管理，落实相关的质量及安全措施，否则甲方有权对乙方进行处罚，处罚条款在监理例会中予以明确。

6、发生安全事故，一切责任均由乙方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要追究由此给甲方造成的损失。

十、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订地杭州市西湖区人民法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：余幼祥，联系电话：13136181479，联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号，邮编：310030。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13136181479，传真：0571-88965306，电子邮箱：489415818@qq.com。

乙方联系人：××××××，联系电话：××××××××××，联系地址：×××××××××× 。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：××××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 甲乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，甲乙双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，乙方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）：亚通电子新材料（湖州）有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：杭州市西湖区紫金港科技城金蓬路372号 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人：/ | 委托代理人： |
| 电话：0571-88965318 | 电话： |
| 传真：0571-88965300 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州三墩支行 | 开户银行： |
| 帐号：19010301040024705 | 帐号： |
| 税号：91330522MACDGF9M6C | 税号： |
| 邮政编码：310030 | 邮政编码： |

附件8：

安全生产协议

为在先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备采购合同的实施过程中创造安全、高效的安装及调试环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目需方 亚通电子新材料（湖州）有限公司 （以下简称：“甲方”）与供方                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议。

第一条、甲方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行设备采购合同中的有关安全要求。

(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

(四)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(五)组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条、乙方职责

(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行设备采购合同中的有关安全要求。

(二)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(三)建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目负责人到安装工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置安全机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(四)乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(五)乙方参加现场安装的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行业主管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(七)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九)设备安装及调试中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(十)乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。

第三条、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

本协议一式六份，协议双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲   方：亚通电子新材料（湖州）有限   乙   方：

公司（盖章）                          （盖章）

法定代表人或                       法定代表人或

其授权的代理人：       （签名）    其授权的代理人：       （签名）

地   址：杭州市西湖区三墩紫金港    地   址：

科技城金蓬路372号

电   话：0571-88965300             电   话：

日   期：                          日   期：

附件9：

质量保修书

需方（以下简称甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

供方（以下简称乙方）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国民法典》及其它法律法规，经协商一致就先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备签订质量保修书。

一、质量保修期

产品免费保修期为  两 年（从验收合格之日起算起）。因甲方人为因素出现的故障（缺陷）不在免费保修范围内。保修期满后，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 二、缺陷责任期

设备缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自安装通过调试之日起计算。

缺陷责任期24个月后的七天内，甲方应退还剩余的质量保证金。

- 三、质量保修责

1．乙方必须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。属于保修范围、内容的项目，乙方在接到甲方通知后，须在   4  小时以内响应，6 小时内派员上门现场处理质量问题。6小时内未能响应的，扣罚5000元/次违约金。5天内不能修复的，则须无偿提供备品供采购人使用。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 五、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为采购合同附件，其有效期限至保修期满

甲方（盖章）：亚通电子新材料      乙方（盖章）：

（湖州）有限公司

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

# 签约日期：2025年  月   日

附件10：

廉洁协议

合  同  名  称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目综合楼厨房设备

发包方（甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

承包方（乙方）：

为保证采购的顺利进行，确保产品质量，防止各种不正当行为的发生，促进合同各方廉政建设，经甲乙丙双方商定，随合同一并签订本廉洁协议，作为双方共同遵守的行为准则。

一、双方都必须自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定。

二、双方都必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。

1、甲方不得在采购合同条款规定以外，强行“压级压价”，欺压刁难乙方。

2、乙方不得“高估冒算”、“以次充好”，“偷工减料”，损害甲方利益。

三、甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育和监督，甲方工程项目管理人员必须自觉遵守以下规定：

1、廉洁奉公、尽职尽责，督促和协助乙方按时完成采购及安装任务。

2、不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂；不得利用工作之便，变相接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得向乙方工作人员“借款”、“借物”；不得在乙方报销各种费用。

3、不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐特别是色情活动，严禁与乙方人员一起赌博或接受乙方给予的赌资。

4、不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供资助，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的建筑材料、设备和工程分包等经济活动。

5、不得在家中接待乙方人员洽谈业务。

6、不得以职权刁难或变相刁难乙方有关管理人员开展工作。

四、乙方有责任对本单位施工、管理人员进行经常性的廉政教育和监督，乙方施工、管理人员必须遵守以下规定：

1、不得以任何名义向甲方工程管理人员行贿、赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得借款借物给甲方工程管理人员或甲方工程管理人员介绍的其他人员，违规者，所借款物由甲方收缴；不得为甲方工程管理人员安排可能对公正执行公务有影响的宴请；不得安排甲方工程管理人员外出旅游、赌博和营业性娱乐特别是色情活动；

2、不得给甲方工程管理人员装修住房；不得利用甲方工程管理人员婚丧嫁娶等赠送礼金礼物；不得安排甲方工程管理人员子女、亲友在其工程队工作或分包项目；不得接受甲方工程管理人员介绍或指定的施工单位作为甲方工程分包单位。

3、不得购买甲方工程管理人员或介绍的其他人出售的各种建筑材料。

4、不得去甲方人员家中洽谈业务和拜访。

5、严禁勾结甲方工程管理人员从事有损甲方利益的活动。

五、甲方、乙方如发现对方人员有违反上述协议之行为者，应予抵制，并及时向各方主要领导或纪检监察部门反映。甲方人员违反本协议按有关规定给予党政纪处分。甲方发现乙方有违反本廉洁协议行为，将根据具体情节和造成的后果，依法追究乙方经济赔偿责任，直至终止该项目合同，取消参加今后杭钢采购项目资格。

六、本《廉洁协议》作为合同附件，经双方签署后即生效。

七、本协议签订后报送双方纪检监察部门各一份。

八、双方需要说明或协议的其他内容。

九、纪检监督联系电话0571-88965322。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法人或授权代表人（签字）：               法人或授权代表人（签字）：

项目组织实施负责人（签字）：             项目经理（签字）：

签约日期：2025年  月   日